MANUAL DE

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

- RAZÃO SOCIAL: Agrocampo Eireli

- NOME DE FANTASIA: HGM Nutrição Animal

- REGISTRO MAPA: SIF – GO - 001275

- ENDEREÇO: Av. Caetano Luiz de Souza, s/n, Quadra 08 Lote 06, Bairro Jardim Santa Fé.

- CIDADE: Abadiânia - GO

- CEP: 727940-000

- RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cláudio Luiz Xavier Nunes

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA: 07:00 as 18:00 hs, e aos sábados das 8 às 14 hs.

- OBJETIVO

O manual de boas práticas de fabricação foi elaborado pela Agrocampo Eireli e tem como base a instrução normativa 04, de 13 de fevereiro de 2007 – Regulamentos técnicos sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos fabricantes de alimentos para animais para estabelecer diretrizes relativas à implementação e gestão das normas internas que regem as boas práticas de fabricação na unidade.

O manual de boas práticas de fabricação assegura que os requisitos essenciais de boas práticas de fabricação sejam adequadamente seguidos e compreendidos descrevendo as operações realizadas na planta, englobando higiene sanitária, higienização das instalações, equipamentos e utensílios, controle de pragas, controle da qualidade da água, controle dos hábitos higiênicos e saúde dos funcionários, garantia da rastreabilidade e qualidade do produto final e prevenção da contaminação cruzada, considerando a necessidade de fabricar produtos seguros e conformes, protegendo a saúde dos animais e do homem.

- APLICAÇÃO

Este manual aplica-se a todos os funcionários e setores envolvidos, direta ou indiretamente, com o processamento industrial de rações.

- DEFINIÇÕES

- BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO – BPF: procedimentos higiênico-sanitários e operacionais que devem ser aplicados em todo o fluxo de produção, desde a obtenção dos ingredientes e materiais até a distribuição do produto final, com o objetivo de garantir a qualidade, conformidade e segurança dos produtos à alimentação animal.

- CONTAMINAÇÃO: entende-se como a presença de substâncias ou agentes estranhos de origem biológica, química ou física que se considerem indesejáveis ao produto, nociva ou não para a saúde animal, e eventualmente, por extensão, para a saúde humana e do ambiente.

- CONTAMINAÇÃO CRUZADA: contaminação de produtos destinados à alimentação animal com outro produto, durante o processo de produção ou contaminação gerada pelo contato indevido de ingredientes, insumos, superfície, ambiente, pessoas ou produtos contaminados, que possam afetar a inocuidade do produto.

- CONTROLE DE QUALIDADE: conjunto de procedimentos que envolvem programação, coordenação e execução com o objetivo de verificar e assegurar a conformidade da matéria-prima, do ingrediente, do rótulo e da embalagem, do produto intermediário e do produto acabado com as especificações estabelecidas.

- DESINFECÇÃO: é a redução, por meio de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de microrganismos no ambiente, instalações, maquinários e utensílios, a um nível que não origine contaminação do produto que será elaborado.

- HIGIENIZAÇÃO: limpeza e remoção de resíduos, sujidades ou outro material portador de agentes contaminantes, para eliminação, redução ou prevenção de microrganismos nocivos à saúde animal e eventualmente, por extensão, à saúde humana.

- LIMPEZA: é a eliminação de terra, restos de alimentos, pó, sujidade, gordura ou outros materiais indesejáveis.

- LOTE: matéria-prima disponível para o processo e/ou alimento produzido em um período de tempo indicado por um código definido em procedimento interno.

- MATÉRIA PRIMA: toda substância que, para ser utilizada como ingrediente, necessita ser submetida a tratamento ou transformação de natureza física, química ou biológica.

- MATERIAL DE EMBALAGEM: qualquer material, inclusive material impresso, empregado no processo de embalagem de determinado produto. Os materiais de embalagem podem ser primários ou secundários, de acordo com a existência ou não de contato direto com o produto.

- PRAGAS: insetos e animais capazes de contaminar direta ou indiretamente os produtos destinados à alimentação animal.

- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES (POPS): é a descrição pormenorizada e objeta de instrução técnicas e operações rotineiras a serem utilizadas pelos fabricantes de alimentos visando à proteção, a garantia de preservação da qualidade dos ingredientes e matérias-primas e a segurança dos manipuladores.

- RESPONSÁVEL TÉCNICO: é o profissional habilitado a exercer atividade na área de alimentos para animais e respectivos controles de contaminantes, que possam intervir com vistas à produção animal e proteção da saúde dos mesmos e eventualmente por extensão para a saúde humana.

- DESCRIÇÃO

Todos os documentos citados neste manual, incluindo o próprio manual são controlados e disponibilizados para consulta em suas versões mais atuais, nos arquivos do controle de qualidade.

As plantas atualizadas das instalações e de situação encontram-se no arquivo de documentos da HGM NUTRIÇÃO ANIMAL.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- Plantas e memorial do estabelecimento.

- POP 01: Qualificação de fornecedores e controle de matérias-primas e embalagens.

- POP 02: Limpeza/Higienização de instalações, equipamentos e utensílios.

- POP 03: Higiene e saúde dos funcionários.

- POP 04: Potabilidade da água e higienização dos reservatórios.

- POP 05: Prevenção a contaminação cruzada.

- POP 06: Manutenção e calibração de equipamentos e utensílios.

- POP 07: Controle integrado de pragas.

- POP 08: Controle de resíduos e efluentes.

- POP 09: Programa de rastreabilidade e recolhimento de produtos (Recall).

- Registros dos Procedimentos Operacional Padrão.

  - REQUISITOS HIGIÊNICOS SANITÁRIOS DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

O estabelecimento está situado em local isento de odores indesejáveis, fumaça, contaminantes, inundações, alojamento de pragas e longe de outras atividades industriais que possam prejudicar a qualidade dos alimentos para animais.

- VIAS DE TRÂNSITO

A área de acesso à fábrica é pavimentada com asfalto, o que permite o fácil escoamento de água, evitando sua estagnação e permitindo a sua limpeza. As passagens adjacentes às calçadas ou paredes são mantidas livres e limpas para facilitar o Controle Integrado de Pragas.

- INSTALAÇÕES

O prédio que faz parte da área produtiva da HGM NUTRIÇÃO ANIMAL é de estrutura em alvenaria, estrutura metálica e telhas. Os fluxos apresentam-se de forma a permitir uma limpeza fácil e adequada, facilitando a inspeção ao produto acabado, conforme planta baixa da fábrica.

Na área destinada à fabricação dos produtos, o piso é de revestimento de alta resistência, resistente a impactos, movimentações e de fácil limpeza.  O piso é mantido seco e sem restos de produtos, ingredientes e/ou vazamentos. O fechamento lateral das paredes, portas e o teto são mantidos limpos.

As portas da área de processamento, têm tela de proteção para evitar a presença de aves e pássaros no processo

Os fluxos, escadas, estruturas auxiliares estão instaladas de maneira a evitar a contaminação direta ou indireta dos produtos acabados, matéria-prima e das embalagens.

Os recipientes para lixo comum possuem tampa acionada por pedal, e seu esvaziamento é realizado uma vez por dia e/ou quando se fizer necessário, sendo os mesmos depositados na caçamba de resíduos ou reservatório de recicláveis.

Vestiários/sanitários estão separados das áreas de processamento, sem acesso nem comunicação direta.

As portas e janelas são mantidas fechadas, de forma a inibir o acesso de pragas e a limpeza é realizada diariamente.

Os lavatórios do banheiro/vestiário são dotados de produto para higienização das mãos sabonete líquido bactericida, lixeira com tampa e torneiras com acionamento automático. Os ralos dos sanitários e vestiários são de material plástico, sifonados e dotados de mecanismo de fechamento.

Todos os funcionários recebem, na contratação, um armário para guarda de seus itens pessoais durante o turno de trabalho. A conduta quanto ao uso dos armários do vestiário é comunicada na contratação. Existem avisos afixados informando aos funcionários, a obrigatoriedade e a forma correta de lavar as mãos. O atendimento para este requisito é garantido através de treinamentos.

Os insumos, matérias-primas e produtos acabados são depositados sobre pallets de madeira, afastados por no mínimo 30 cm da parede para permitir a correta higienização e controle de pragas na área.

As áreas externas e internas são iluminadas com lâmpadas com proteção anti estilhaçamento.

Os funcionários são orientados quanto à proibição de não fumar nas áreas da fábrica, onde, também, constam placas sinalizando “Proibido Fumar, é permitido fumar somente na área externa.”

Os resíduos inerentes ao processo, embalagens e material descartável são depositados em área específica e removidos periodicamente como prevenção à proliferação de pragas.

É impedida a entrada de animais em todos os locais onde se encontrem matérias-primas, material de envase, produtos acabados ou em qualquer das etapas do processo com o uso de portas teladas.

- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

Os equipamentos e utensílios usados nas várias etapas de processamento são de material atóxico, impermeável, não absorvente, de fácil limpeza e utilizados exclusivamente para os fins a que foram projetados. Os utensílios são limpos e armazenados em local apropriado e de forma organizada.

Os equipamentos fixos foram instalados de modo a permitir um acesso fácil para limpeza e manutenção. São resistentes à corrosão e a repetidas operações de higienização. As superfícies são lisas, não absorventes e confeccionadas com materiais que não oferecem riscos de contaminação ao produto. A madeira só é utilizada para pallets.

  - QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTROLE DE MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS

As matérias-primas utilizadas na HGM NUTRIÇÃO ANIMAL são adquiridas de fornecedores com reconhecida capacidade técnica e higiênico-sanitária, sendo seu monitoramento realizado pelo Controle de Qualidade.

A empresa adquire matérias-primas, produtos industrializados e embalagens de fornecedores que mantém reconhecida capacidade técnica no mercado. Busca-se fornecedores que avalizam e mantêm os critérios de qualidade assegurada, promovendo constantemente visitas de inspeções e avaliações quanto ao histórico da qualidade do produto. Caso o fornecedor não atenda aos critérios de avaliação (Descritos no POP 1: Qualificação de fornecedores e controle de matérias primas e embalagens) este é desclassificado da cartela de fornecedor de produtos.

Realiza-se um plano para qualificação e monitoramento do desempenho dos fornecedores promovendo através desta performance qualificações, com vistas a desenvolver ou excluir o fornecedor a fim de garantir o controle de recebimento de matérias-primas, embalagens e a qualificação dos fornecedores, a fim de evitar contaminações de ordem biológicas, químicas ou físicas durante as etapas de produção.

Todas as matérias primas empregadas na produção de alimentos para animais devem estar registradas no órgão competente, salvo aquelas dispensadas de registro em legislação específica. As especificações de ingredientes, embalagens e produtos acabados estão disponíveis e atualizadas.

As especificações devem incluir os limites aceitáveis para seu recebimento e liberação. Já materiais das embalagens estão utilizados somente para seu especifico propósito, o acondicionamento de seus respectivos produtos.

No recebimento das matérias primas são adotados os registros de controle de inspeção dos caminhões a fim de avaliar possíveis características impróprias das matérias primas, conforme especificações técnicas e/ou certificados de análises bem como para prevenir contaminações (presença de pragas, produtos químicos e não alimentícios, umidade, etc.). O recebimento é praticado de forma a evitar que eventuais perigos biológicos, químicos e físicos sejam introduzidos nesta etapa. Caso ocorra alguma anomalia o material é segregado e avaliado.

Após inspecionadas e monitoradas no recebimento, atendendo as especificações previamente regulamentadas estas são aprovadas e armazenadas em silos previamente inspecionados e limpos ou sacarias sobre pallets.

As embalagens são estocadas em condições higiênicas sanitária (ambiente limpo, seco e organizado, protegido de insetos e poeira e outros fatores que possam acarretar contaminação ou alterações). A embalagem é introduzida no processo de fabricação sem causar danos biológicos e químicos ou mesmo físico ao produto final.

Os rótulos das embalagens e/ou as embalagens, conforme Decreto n.º 6.296, de 11/12/2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento devem conter o prazo de validade legível para atender os prazos de utilização conforme orientação do mesmo Decreto.

A empresa possui um plano de amostragem baseado nos riscos potenciais que podem afetar a segurança e a qualidade dos materiais observando o atendimento de suas respectivas características e no caso de desvio, medidas corretivas devem ser adotadas.

Os produtos industrializados são pesados por colaboradores treinados para atividade sendo que cada pesagem é monitorada. Estes insumos são mantidos sobre pallets e identificados.

Após pesados são identificados e encaminhados para produção, sendo mantidos sobre pallets. Todos os materiais possuem lotes de identificação para monitoramento, rastreabilidade e identificação.

Sacaria avariada, Big Bag’s, pallets, bombonas, caixas e/ou qualquer material danificado são retirados da área de armazenamento e direcionados ao descarte, reciclável ou não.

A adequada rotatividade dos materiais é mantida através do PEPS - Primeiro que entra, primeiro que sai - para utilização das matérias-primas e embalagens.

Embalagens de matéria-prima e big bag’s, utilizadas parcialmente, são mantidos fechados, armazenados e identificados quanto ao conteúdo, data de fabricação e lote. Tambores, barricas, frascos, também, são mantidos fechados.

Os monitoramentos, verificações, ações corretivas relativas a este requisito encontram-se descrito no POP: Qualificação de Fornecedores e Controle de Matérias Primas e Embalagens.

  - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.

O programa de higienização constituído no POP 02: Limpeza e Higienização de instalações, equipamentos e utensílios, asseguram condições para o processamento evitando-se possíveis contaminações. Todo pessoal envolvido nas atividades de produção e limpeza recebem treinamento estabelecido desde o manuseio e preparação corretos dos produtos químicos até a eficiência da limpeza que é certificada pelo Controle de Qualidade, quando aplicável o uso de produtos químicos.

Os prédios, equipamentos e utensílios, assim como as demais dependências são mantidos organizados e limpos. As vias de acesso e os pátios situados próximo à área de processamento são mantidos limpos, sem amontoamento de entulhos e sucatas, conforme procedimentos definidos.

Todos os produtos utilizados no programa de limpeza possuem registro e tem seu uso aprovado pelo controle de qualidade, com base nos produtos permitidos pelo Ministério da Saúde. Todos os produtos de limpeza são identificados e guardados em local específico, fora da área de processamento e ensaque.

A HGM NUTRIÇÃO ANIMAL mantém arquivado, as fichas técnicas dos produtos com seus respectivos registros.

Os utensílios utilizados para limpeza são separados e específicos para cada este fim para evitar qualquer possibilidade de contaminação cruzada. Os cabos das vassouras, rodos, facas e espátulas são de alumínio e/ou plástico. Após a utilização todos os materiais são limpos e guardados suspensos no local determinado.

  - HIGIENE E SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS.

A empresa é responsável em garantir que todas as pessoas envolvidas no processo recebam instruções adequadas e contínuas relacionadas à higiene sanitária, no processamento e higiene pessoal.

- CONDIÇÕES DE SAÚDE

Os funcionários da empresa que mantêm contato com os alimentos para animais durante seu trabalho, são submetidos a uma avaliação da sua condição de saúde antes de sua contratação e periódicos, dando ênfase aos exames clínicos acompanhados das análises laboratoriais, sendo realizadas outras análises quando necessário, de acordo com a avaliação médica e com o cargo a ocupar.

São observadas as avaliações médicas dos funcionários afastados por problemas de saúde quando do seu retorno às atividades e no caso de mudança de função. O controle do estado de saúde clínico dos funcionários é realizado através de um convênio com a empresa terceirizada. O contrato de execução desta atividade é anual e todos os dados cadastrais estão disponíveis na empresa.

- DOENÇAS E LESÕES

O funcionário que apresentar lesão na mão ou no braço é mantido na função se o ferimento permitir a desinfecção e proteção com luva, de forma a não oferecer risco de contaminação dos alimentos para animais. Se necessário, o funcionário será avaliado pelo médico do trabalho.

- LIMPEZA PESSOAL

Os funcionários das áreas de manipulação recebem, na admissão, treinamento adequado e são continuamente treinados em relação à manipulação higiênica dos alimentos para animais e higiene pessoal para evitar a contaminação dos alimentos.

Os funcionários são treinados a higienizar e seguir as regras de comportamento pessoal com o objetivo de evitar a contaminação dos alimentos de acordo com os Cartazes Educativos e Treinamentos disponíveis nas áreas de processo, banheiro, vestiário e lavatório. Os funcionários da área de manipulação recebem toucas, botas e jogos de uniformes.

Os funcionários utilizam o uniforme somente nas dependências da fábrica conforme divulgado no Treinamento de Boas Práticas de Fabricação. São orientados a retirarem quaisquer objetos de adornos tais como: anéis, alianças, pulseiras, relógios, brincos, cordões, entre outros, conforme cartaz indicativo.

- COMPORTAMENTO PESSOAL

Os funcionários estão sempre:

    - Uniformizados;

    - Com botinas em boas condições de limpeza;

    - Com cabelos cobertos por touca e/ou boné;

    - Devidamente barbeados;

    - Com bigodes e costeletas aparados e cobertos com máscara, quando necessário;

    - Com unhas aparadas, limpas e sem esmalte;

    - Com as mãos higienizadas;

    - Atentos a atitudes anti-higiênicas como tossir, espirrar sobre os produtos, equipamentos e instalações, levar a mão à boca, ao nariz e as orelhas, cuspir no ambiente.

Os funcionários também são orientados a não:

          - Fumar nas dependências da fábrica;

          - Usarem loções ou substâncias que exalem perfume;

          - Mascar chicletes ou manter palitos de dentes ou fósforo na boca;

          - Armazenarem e/ou consumirem alimentos no interior do vestiário;

          - Sentarem no chão quando uniformizados;

          - Utilizarem qualquer adorno.

          - Utilizarem lentes de contato em área que exista risco de queda sobre produtos

          - Depositarem roupas e objetos pessoais nas áreas de manipulação;

Máscaras são utilizadas nas áreas onde há pó e odores, conforme determinação da Segurança do Trabalho de risco.  O uso de luvas, não exime o funcionário da obrigação de lavar as mãos cuidadosamente, conforme orientação em cartaz educativo.

- VISITANTES

Todas as pessoas não pertencentes ao processo produtivo ou setores onde se manipulem matérias-primas ou alimentos são consideradas visitantes e tem que seguir as normas de segurança alimentar:

    - Fumar somente na área externa da fábrica;

    - Utilizar touca de proteção para cabelos e barbas e avental descartáveis;

    - Não usar sapatos abertos;

    - Não mascar chicletes ou palitos;

    - Não levar ou comer alimento na área de recebimento ou manipulação de alimentos

    - Não utilizar camiseta regata.

  - POTABILIDADE DA ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS.

Á água utilizada na HGM NUTRIÇÃO ANIMAL, não entra em contato direto e indireto com o produto, é potável e monitorada conforme orientação do POP 04: Potabilidade da Água e Higienização do Reservatório.

A qualidade da água é muito importante, ainda que não participe da produção, mas sim como água para consumo. A origem da água utilizada pela empresa é de rede pública de abastecimento, sendo sua potabilidade controlada semestralmente pelos laudos de análises de fornecidos pela prefeitura.

  - PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

A empresa deve garantir procedimentos para prevenir a contaminação cruzada de matéria-prima, produtos acabados e materiais de embalagens, manipuladores, superfícies, utensílios e ambientes não ocasionados contaminações de origem biológica, química ou física do produto.

São tomadas todas as medidas eficazes para evitar a contaminação por contato direto e indireto em todas as etapas do processo.

As matérias-primas, embalagem e produto acabado são identificados e armazenados separados. Na área de empacotamento, somente os materiais de embalagem que serão utilizados imediatamente podem estar armazenados.

O prédio e instalações da fábrica são de construção sólida, tendo sido utilizados materiais que não transmite nenhuma substância indesejável aos produtos e de maneira a permitir separar, por áreas, setores, e outros meio eficazes, o fluxo unidirecional de pessoas e produtos, de forma a evitar as operações susceptíveis de causar contaminação cruzada e de forma a permitir a limpeza adequada e a devida inspeção da higiene do produto, nas condições ideais de higiene e temperatura, desde a chegada da matéria prima, durante o processo de produção, até a obtenção do produto final assegurando ainda, condições apropriadas para o processo de elaboração e para o produto final.

Nas áreas de manipulação dos produtos, todas as estruturas e acessórios elevados estão instalados de maneira a não permitir a contaminação direta ou indireta dos produtos, da matéria prima e do material de embalagem por queda de partículas e de maneira que não dificultem as operações de limpeza.

O estabelecimento dispõe de meios adequados para armazenamento dos resíduos, e lixos protegidos de forma a impedir a presença de pragas nos produtos a fim de evitar a contaminação das matérias primas, do produto, dos equipamentos, dos prédios e vias internas de acesso.

A HGM NUTRIÇÃO ANIMAL enfatiza através de treinamentos e conscientização dos Colaboradores os riscos de contaminação cruzada. Todos os equipamentos e utensílios que entram em contato com matéria-prima são higienizados conforme POP 02.

  - MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.

A empresa é responsável em manter instrumentos de processo (balanças) conforme sua finalidade e, através da aferição, garantir a eficiência dos controles por eles proporcionados.

A manutenção das instalações ocorre de forma corretiva sendo contemplado pequenos reparos e de forma preventiva. Durante o processo de manutenção corretiva das instalações há preocupação em isolar a área (identificando o local com uso de fita de isolamento de área), promovem-se os reparos sem comprometer a inocuidade ou risco de contaminação ordem física, química ou biológica.

Caso ocorra manutenção corretiva de equipamento, isolar área (identificando o local com uso de fitas de isolamento de área), efetuar o serviço, comunicar encarregado de setor para realizar limpeza e higienização do equipamento, antes do início ou reinício da produção.

Os equipamentos e utensílios utilizados no processo são projetados de material não contaminante, inertes e de fácil desmontagem.

Após realização dos serviços de manutenção é de importância recolher ferramentas e peças substituídas e guardar em seus respectivos lugares, pois podem comprometer a inocuidade dos produtos.

Os equipamentos e utensílios apresentam-se em estado satisfatório de conservação, sem apresentarem desgastes insatisfatórios que comprometam a eficiência dos procedimentos de higienização ou mesmo a lubrificação de equipamentos. A manutenção preventiva é executada conforme frequência do Cronograma de Manutenção Preventiva.

A calibração das balanças é realizada por empresa terceirizada a cada seis meses, sendo que o técnico responsável por este procedimento é habilitado junto ao INMETRO para conserto de balanças. Há balanças identificadas que são calibradas anualmente pelo INMETRO. Cada balança calibrada possui laudo técnico informando suas especificações e condições atuais de funcionamento.

Os monitoramentos, verificações, ações corretivas relativas a este requisito encontram-se descrito no POP 06: MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.

  - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.

O programa de Controle Integrado de Pragas inclui medidas preventivas para impedir a invasão, instalação e proliferação de pragas e aplicação de produtos químicos. As aberturas entre parede e teto, portas, janelas são teladas para evitar presença de insetos alados e aves.

A empresa é responsável por garantir sistemáticas para o controle integrado de pragas impedindo a contaminação de matéria-prima, embalagens, produtos acabados, prevenindo a proliferação de pragas através de monitoramentos internos, externos e verificações das instalações.

A indústria monitora diariamente o controle integrado de pragas pela inspeção dos ambientes internos e externos avaliando condições favoráveis de abrigo para proliferação de pragas. Há programa descrito de controle integrado de pragas do acompanhamento de responsáveis treinados quanto à prevenção e caso possível a eliminação de insetos e roedores nas dependências externas e internas.

O programa de controle Integrado de pragas constitui-se em uma ferramenta de monitoramento e verificação de possíveis invasores indesejáveis nas áreas de produção.

Assim o programa aborda os seguintes requisitos como :métodos de aplicação dos produtos químicos de controle de pragas (Insetos e roedores); laudos de vistoria na unidade industrial conforme frequência; relatório de ocorrência de pragas por setor; delimitação através de mapas com identificação de iscas (atualizados); identificação das iscas fixas dispostas na área industrial; monitorar indícios ou ocorrências de pragas nas áreas internas e externas da indústria; destino das pragas mortas.

O controle integrado de pragas é realizado por empresa contratada, devidamente registrada na vigilância sanitária.  a execução desta atividade é mensal, a identificação da empresa contratada bem como todos os dados cadastrais está disponível no setor de controle de qualidade.

A Empresa contratada possui os seguintes requisitos:

- Registro junto aos órgãos de Defesa Sanitária e Secretária Estadual de Saúde Pública.

- Responsável técnico, conforme legislação vigente.

- Equipamentos de proteção individual e/ou coletiva - EPI’s e EPC’s - específicos para a realização do serviço.

- Assegurar a prevenção de pragas e a monitorização do processo, bem como o rápido tratamento em caso de emergência.

- Ficha técnica de todos os produtos utilizados.

- Treinamento atualizado dos funcionários que realizam o serviço quanto ao programa de Monitoramento de Pragas.

Os monitoramentos, verificações, ações corretivas relativas a este requisito encontram-se descritos no POP 07: Controle Integrado de Pragas.

  - CONTROLE DE RESÍDUOS E EFLUENTES.

A empresa é responsável por garantir o manejo e destino dos resíduos e efluentes produzidos durante as operações de produção, promovendo o atendimento as normas ambientais e respeitando o meio ambiente.

O manejo e destino de resíduos sólidos seguem conforme descrito: os resíduos são acondicionados, recolhidos, segregados e encaminhados para área externa da empresa onde aguarda destinação final. A frequência de retiradas destes resíduos é 1 (uma) vez por turno ou sempre que necessário.

Após recolhimento e segregação e armazenamento os resíduos são encaminhados para destinação final (coleta pública) sem causar risco ao produto ou ao meio ambiente.

Os resíduos inerentes ao processo, embalagens e material descartável são depositados em área específica e removidos periodicamente como prevenção à proliferação de pragas.

Os monitoramentos, verificações, ações corretivas relativas a este requisito encontram-se descrito no POP 8: Controle de Resíduos e Efluentes.

  - PROGRAMA DE RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS (RECALL).

A empresa é responsável por garantir a rastreabilidade dos produtos, mediante a utilização de registros adequados para uma retirada ou recolhimento eficiente dos produtos em caso da existência de riscos prováveis.

A empresa mantém registros facilmente consultáveis sobre a produção, distribuição e utilização dos alimentos e ingredientes utilizados, para facilitar a rastreabilidade rápida desde a fonte imediatamente anterior e até os receptores diretos dos produtos em caso de que se determinem efeitos nocivos.

A rastreabilidade dos produtos HGM NUTRIÇÃO ANIMAL é realizada através do número do lote inserido na embalagem. Pelo lote e data de fabricação é possível localizar a ordem de produção.

Toda rastreabilidade é realizada por registros arquivados onde é informado lotes de matérias-primas utilizadas, quantidades e fornecedores.

Todos os registros de processo e documentos são arquivados e ficam disponíveis na Sala do Controle de Qualidade.

Na necessidade de retirar do mercado produtos com características físicas, químicas ou organolépticas que possam gerar problemas à saúde do animal, e eventualmente, ao homem seguir as orientações do POP 9: Programa de rastreabilidade e recolhimento de produtos (Recall).

Os procedimentos de recolhimento de produtos necessitam seguir as etapas como: interromper imediatamente a distribuição e venda do produto afetado; notificar os principais interessados (distribuidores, clientes); eficiente e eficaz remoção de qualquer produto que seja potencialmente não seguro do mercado; recuperar com eficácia o produto em depósitos de clientes, lojas e/ou consumidores; fazer relatório final de análise do plano de recall constando resultado/ eficácia; implementar ações corretivas ao plano para evitar um possível retorno da não conformidade.

Já o procedimento de rastreabilidade interna se inicia com a impressão na embalagem do turno da produção e dia, mês e ano da validade do produto. Através desta data, têm-se como rastrear as matérias primas utilizadas na produção e todos os controles realizados neste produto.

- DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS

A HGM NUTRIÇÃO ANIMAL, mantém disponível em seu arquivo todos os POPS e seus respectivos registros.  Todos os Pops são aprovados, datados e assinados pela direção da empresa e pelo responsável técnico do estabelecimento.

Todos os registros manuais são feitos em formulários próprios, sem rasuras, preenchidos à tinta, datados, assinados, arquivados em ordem cronológica e disponível para consulta. Manutenção dos registros: os registros são mantidos pelo período de no mínimo 2 anos.

- HISTÓRICO DE REVISÃO DO DOCUMENTO

| REVISÃO | DETALHAMENTO/SUMÁRIO | DATA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Elaboração do documento. | Outubro/2022 |
| 02 | Revisão geral do documento. | Outubro/2023 |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 05 |  |  |
| 06 |  |  |